TŰZVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

Alapvető tűzoltási ismeretek

Égés: égésnek nevezzük az éghető anyag oxigén egyesülésével és fényjelenséggel végbemenő kémiai folyamatát.

Az égés feltételei:

- éghető anyag

- az égéshez szükséges oxigén

- az égéshez szükséges hőmérséklet

- a három feltétel egyidejűleg, és egy térben való jelenléte.

Az égési folyamat végbe mehet lánggal és láng nélkül.

Az égés lehet lassú (pl.: oxidáció), normál, gyors (pl.: robbanás)

Az égés lehet tökéletes (ha elegendő oxigén van jelen), lehet tökéletlen (ha kevés az oxigén)

Tűz, tűzeset: tűzoltói szempontból égésnek nevezzük azt az égési folyamatot, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre, az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

Tűzoltási módok:

- az éghető anyag eltávolítása

- az oxigén elvonása

- az éghető anyag hőmérsékletének csökkentése.

Tűzoltó készülék használata:

- A készüléket leakasztjuk a tartójáról

- Kihúzzuk a biztosító szeget

- A tömlőt a tűzre irányítva, a nyomókar lenyomásával terítő mozdulattal, kb. 1,5 m távolságból megkezdjük az oltást.  Oltáskor ügyeljünk, hogy a kiáramló port ne közvetlen közelről irányítsuk a tűz fészkére, hanem kb. 1,5 m távolságból terítő mozdulattal igyekezzünk betakarni a tűzet és így elvonni az oxigént.

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) a tűzveszélyesség szempontjából öt tűzveszélyességi osztályt különböztet meg, ezeket az abc nagy betűivel jelölik.

„A” Fokozottan tűz és robbanás veszélyes

„B” Tűz és robbanásveszélyes „C” Tűzveszélyes

„D” Mérsékelten tűzveszélyes

„E” Nem tűzveszélyes

Tűzjelzés:

Mindenki, aki észleli a tüzet, köteles azonnal riasztani munkatársait élő szóval, majd telefonon értesíteni a tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon. A tűzjelzésnek a következő adatokat kell tartalmaznia: - a tűzeset pontos helyét

- mi ég, milyen terjedelmű a tűz,

- vannak-e személyek veszélyeztetve a tűz által,

- mit veszélyeztet a tűz,

- a bejelentő nevét,

- a telefon számát, ahonnan a tűz jelzése történt - visszahívás megvárása.

A jelzés megtétele után az élet és a testi épség szem előtt tartásával meg kell kezdeni a tűz oltását. A tűzoltóság megérkezése után az oltásvezető utasításai alapján részt kell venni a tűz oltásában.

A dolgozókra vonatkozó kötelezettségek:

A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A munkáltató Tűzvédelmi Szabályzatának megismerése:

A törvény kimondja, hogy a munkáltató (megrendelő cég) köteles minden munkavállaló részére hozzáférhetővé tenni a „Tűzvédelmi Szabályzatot”, a munkavállaló pedig köteles az abban foglaltakat megismerni és a rá vonatkozó részeket elsajátítani és a munkavégzés során azt maradéktalanul betartani.

A tűzvédelmi szabályzat célja és hatálya:

A szabályzat célja, hogy a törvény, jogszabályok és szabványok által előírt kötelezettségek és feladatok megvalósítását a helyi sajátosságok figyelembevételével elősegítse.

Tűzvédelmi oktatás:

Minden új belépő munkavállalót előzetes tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Tűz esetén teendő intézkedések (Tűzriadó Terv) tartalmazza. A szabályzat ezen fejezetét minden munkavállalónak meg kell ismernie. A tűzoltó készülékek elhelyezését minden munkavállalónak meg kell ismernie.